Troškovnik grupa 1. namještaj  po mjeri  - NAMJEŠTAJ I OPREMA, DOBAVE I UGRADNJE

| Interijerski radovi sastoje se od niza specifičnih radova koji su opisani u ranijim poglavljima te smjernice općih i specifičnih uvjeta iz drugih poglavlja važe za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sva oprema treba biti izrađena prema specifikaciji, a ukoliko troškovnikom i projektom nisu opisane sve potrebne karakteristike Izvoditelj je dužan konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Kada nije specificirana završna obrada pojedinih elemenata opreme, Izvoditelj je prije početka izrade dužan dostaviti projektantu uzorke mogućih obrada ili na drugi način osigurati uvid i izbor. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta i investitora. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopremljenu opremu izvoditelj je dužan montirati i postaviti na za to projektom predviđeno mjesto. Prije montaže dužan je pregledati dostavljene dijelove i prekontrolirati da nemaju oštećenja. Oštećeni dijelovi i elementi ne smiju se ugraditi već ih je Izvoditelj dužan zamijeniti o svom trošku ili trošku isporučioca opreme. Ambalažu od opreme Izvoditelj je dužan otpremiti o svom trošku na gradsku planirku. |  |  |  |  |  |  |  |
| Jediničnom cijenom treba obuhvatiti izradu radioničkih nacrta koje prije izvedbe treba dostaviti projektantu na suglasnost i ovjeru, dobavu i dostavu potrebnog materijala, izradu opreme i dijelova interijera, montažu opreme na mjesto ugradnje sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim materijalom, montažu i priključenje opreme na za to predviđeno mjesto, te ispitivanje funkcionalnosti ukoliko se radi o uređaju. Ukoliko je prilikom građevinskih radova potrebno ugraditi dijelove za kasniju montažu, to je dužan učiniti izvoditelj interijerskih radova u dogovoru sa izvoditeljem građevinskih radova. |  |  |  |  |  |  |  |

| Red. br. | Tip namještaja | Količina kom. | Ponuđeno od ponuditelja - proizvođač ponuđenog proizvoda naziv, model i tip ponuđenog proizvoda | Jedinična cijena u kn. bez PDV | Ukupna cijena bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B 7.1 izložbena vitrina Mjesto ugradbe - hodnik - POZ. 1 Izrada, dobava i montaža vitrine sa uzorcima dimenzija 208(š) x 25 (d) x 207(h) cm, koja se sastoji od dva pomična klizna panela te dva fiksna stakla postavljena ispred njih. Postolje i gornju plohu vitrine izraditi iz kompakt ploče debljine 13 mm, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta (vidi 3D simulaciju). Gornja i donja ploha postavlja se na čeličnu potkonstrukciju /U profil) u koju se ugrađuju klizne vodilice za klizne panele (nosače konzola za uzorke minerala i stijena) te nosači za prednja fiksna stakla vitrine, u svemu prema shemi POZ 1 i detaljnim nacrtima. Klizni paneli izrađuju se iz dvije kompakt ploče debljine 2 x 13 mm ljepljenjemna ČN potkonstrukciji od ČN profila 40x25x2,5 mm, uzorak i boja u svemu prema dogovoru s projektantaom. Na takvoj plohi buše se otvori za konzolne nosače izložaka (od prozirnog pleksistakla trokutastog presjeka -istostranični trokutni presjek stranice 25 mm, ukupne dužine 240 mm). Na bočne stranice kliznih panela se učvršćuje ljepljenjem prozirno staklo dimenzija 240 x 1870 mm (u svemu prema detaljnim nacrtima). Svi ostakljeni elementi ove stavke se izvode od prozirnog kaljenog lameliranog stakla deb. 2 x 4 mm. Stavkom je obuhvaćen i sav potreban okov za klizne panele i otvaranje virtine, kao i za zaključavanje vitrine. Izvedba umjetne rasvjete opisana je u elektro radovima. Zona LED rasvjete zatvorena je pjeskarenim staklom d=3 mm, dim. 2 x 200/20 cm. Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - POZ 1. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, shemi i detaljima, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Cijena uključuje izradu 360 kom. konzolnih nosača uzoraka od pleksistakla. Obračun po izvedenom, isporučenom i montiranom komadu. izložbena vitrina dim. 208(š) x 25 (d) x 207(h) cm | 6 |  |  |  |
| 2. | B 7. 2 ugradbeni ormar za arhivu - POZ. 2 Mjesto ugradbe - arhiva. Izrada, dobava i montaža visokog višedijelnog ormara ukupne dimenzija 314(š) x 45(d) x 342 (h) , sa zaokretnim punim vratima (vratno krilo širine 60 cm, a po visini iz dva dijela (210 cm i 110 cm). U unutrašnjosti ormara predviđena je postava polica s mogućnošću regulacije postave po visini, u svemu prema shemi. Ormar izraditi iz iveral ploča debljine 19 mm, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama d=2mm. Leđa ormara obrađena kao i ostali dio. Police ormara izraditi od iverala debljine 20 mm, kao i masku s prednje strane, bočno, u gornjem i donjem dijelu ormara, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Ovaj tip ormara služi za čuvanje registratora i spisa. Potrebno je predvidjeti bravice za zaključavanje, inox rukohvate i sav potreban okov. Izvesti prema SHEMAMA STOLARIJE - POZ 2 - A1. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Obračun po izvedenom, isporučenom i montiranom komadu. ugradbeni ormar arhive dim. 60(š) x 45 (d) x 342(h) cm | 5 |  |  |  |
| 3. | B 7.3 ormar-postolje za fotokopirni aparat - POZ. 2a Mjesto ugradbe - arhiva. Izrada, dobava i montaža niskog višedijelnog ormara, sa policama s mogućnošću različite postave po visini, dimenzija u svemu prema shemi. Ormar izraditi iz iverala debljine 19 mm, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama d=2 mm. Leđa ormara obrađena kao i ostali dio. Police ormara izraditi od iverala debljine 19 mm, kao i masku s prednje strane u donjem dijelu ormara, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - POZ 2a. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Obračun po izvedenom, isporučenom i montiranom komadu. polica arhive dim. 218(š) x 68 (d) x 65(h) cm | 1 |  |  |  |
| 4. | B 7.4 ugradbeni ormar za arhivu - POZ. 4 Mjesto ugradbe - hodnik. Izrada, dobava i montaža visokog višedijelnog ormara, sa zaokretnim punim vratima po cijeloj visini ormara i policama s mogućnošću različite postave po visini, ukupne dimenzije 188 (š) x 60 (d) x 325 (h), u svemu prema shemi. Ormar izraditi iz iverala debljine 19 mm, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta - kao u st. B 7.2. Police ormara izraditi od iverala debljine 19 mm, kao i masku s prednje strane u donjem dijelu ormara, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Ovaj tip ormara služi za čuvanje registratora i spisa. Potrebno je predvidjeti bravice za zaključavanje, inox rukohvate i sav potreban okov. Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - POZ 4- A3. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Obračun po izvedenom, isporučenom i montiranom komadu. ugradbeni ormar arhive dim. 90(š) x 62 (d) x 320(h) cm | 2 |  |  |  |
| 5. | B 7.5 ormar za arhivu - POZ. 3 Mjesto ugradbe - predavaona. Izrada, dobava i montaža visokog višedijelnog ormara, sa zaokretnim punim vratima po cijeloj visini ormara i policama s mogućnošću različite postave po visini, ukupnih dimenzija 654(š) x 38(d) x 342(h), u svemu prema shemi. Ormar izraditi iz iverala debljine 19 mm, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Rubovi obrađeni ABS rubnim trakama d=2 mm. Leđa ormara obrađena kao i ostali dio. Police ormara izraditi od iverala debljine 20 mm, kao i masku s prednje strane u donjem dijelu ormara, uzorka i boje u svemu prema izboru projektanta. Ovaj tip ormara služi za čuvanje registratora, spisa i karata-mapa. Potrebno je predvidjeti mehanizam za vertikalno spremanje karata (3 kom.), bravice za zaključavanje, inox rukohvate i sav potreban okov. Cijenom stavke obuhvaćena i dobava i postava bočne vertikalne maske te gornje i donje maske i pomičnih ljestvi uz ormar (visina penjanja cca 165 cm) . Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - POZ 3 - A2. Prije izvedbe potrebno je izmjeriti mjesto ugradnje te izraditi radioničku dokumentaciju i na nju ishoditi suglasnost projektanta. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Obračun po izvedenom, isporučenom i montiranom komadu. ugradbeni ormar arhive dim. 654(š) x 40 (d) x 340(h) cm | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |